Инструкция по установке и настройке Zabbix Agent на ОС Android.

Перед установкой Zabbix-агента на интерактивную панель под ОС Android, необходимо в настройках выбрать раздел «Другое», переключить ползунок в режим выключено «Запретить все операции по установке приложений».

Устанавливаем APK файл (zabbixagent_52.apk), который необходимо скачать с сайта https://idte.ru/monitor

Открываем приложение.

Переходим к настройке агента. Нажимаем «Settings»

Ставим «галку» для запуска приложения при загрузке устройства.

Проверяем верно ли указан порт в «Port» - 10050.

В «… Zabbix server IP …» вводим адрес сервера Zabbix – monitor.idte.ru

Вводим в «Agent hostname …» раннее высланный Вам hostname (например: «ramen_sosh5-ik2023a_1»).

Ставим «галку» для активных проверок.

В «Zabbix host/IP» вводим адрес сервера Zabbix активных проверок – monitor.idte.ru

Проверяем верно ли указан порт в «Server port» - 10051.

Установка и настройка завершена.

Выходим из приложения и перезагружаем устройство.

После перезагрузке повторно заходим в приложение Zabbix Agent.

Если ошибок нет и сервис запущен, то всё в порядке.

Если видите сообщение об ошибке, необходимо проверить настройки агента и доступ в Интернет. При необходимости связаться со специалистом технической поддержки.  АНО «ИЦТО»: +7 (495) 009-87-28 (доб. 91, доб. 92, доб. 94) или направить письмо в службу технической поддержки на адрес audit@idte.ru.